НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

# ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

# КАФЕДРА СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Дисціпліна:

«Комп'ютерна схемотехніка»

Звіт

з лабораторної роботи №1

# на тему:  Вивчення основних можливостей, утиліт,команд пакету Cadence  для проектування електронних  схем

# Варіант 11

Робота виконана студентом гр. ДА-92

Насікан Д. Ю.

01.02.2020

Керівник

Доц. Стіканов В. Ю.

Київ 2021

ЗМІСТ

- ЗАВДАННЯ..................................................................................................2

- ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.....................................................................3

- ХІД РОБОТИ................................................................................................4

- ВИСНОВОК...............................................................................................11

ЗАВДАННЯ

ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Побудувати схему логічного елемента на nmos1v, pmos1v  транзисторах

- Створити завдання на моделювання прохідних залежностей  (DC,Tran,AC,Calculator,Corner, Parametric Analysis)

- Змоделювати залежності та пояснити параметри та засоби

- Створити звіт(Microsoft office, file : ДA**_Призвище_Lab_1.doc)

- Переслати звіт на сервер  10.12.32.195:home/visitor/Report/Da*1/Lab1.

Інструментальні засоби: Система Cadence.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

МДН-транзи́стор (англ. metal-insulator-semiconductor field-effect transistor, MISFET) — напівпровідниковий прилад, що як базовий фізичний принцип використовує ефект поля. Поперечний переріз n— канального МДН-транзистора. Типовий МДН-транзистор складається з МД/ОН- структури (метал-діелектрик/оксид-напівпровідник, наприклад n— типу), та двох p— кишень для електродів джерела (source) та стоку (drain). Металічний керуючий електрод називається затвором (gate), а напівпровідниковий — підкладкою (bulk).

Якщо між затвором і витоком прикласти напругу плюсом (+) до висновку затвора, то між металевим висновком затвора і підкладкою утворюється поперечне електричне поле. Воно в свою чергу починає притягувати до приповерхневого шару у діелектрика негативно заряджені вільні електрони, які в невеликій кількості розосереджені в кремнієвій підкладці. В результаті в при поверхневому шарі накопичується досить велика кількість електронів і формується так званий канал - область провідності Те, що канал типу n - це значить, що він складається з електронів. Між висновками витоку і стоку, і власне, їх областями n + утворюється своєрідний «місток», який проводить електричний струм. Між витоком і стоком починає протікати струм. Таким чином, за рахунок керуючої напруги контролюється провідність польового транзистора. Якщо зняти напругу, що управляє з затвором, то провідний канал в приповерхневому шарі зникне і транзистор закриється - перестане пропускати струм.

ХІД РОБОТИ

Використовуючи програмне забезпечення Cadence побудуємо схему NOR на 3 входи на CMOS логіці.

Далі, створимо символ для даного логічного елементу:

Побудуємо схему для тестування логічного елементу, використовуючи джерела синусоїдального струму на входах. Конденсатор на виході має ємність меншу за 2 pf.

DC АНАЛІЗ

# TRAN АНАЛІЗ

Як бачимо, потрібної затримки у 20 ns було досягнуто.

# AC АНАЛІЗ

# PARAMETRIC АНАЛІЗ

Зліва бачимо набори значень змінних на входах логічного елемента, а справа – відповідні графіки напруги на виході.

Як бачимо, результати аналізу збігаються з таблицею істиності для даного елемента, що свідчить про правильність його побудови.

# ВИСНОВОК

В ході виконання даної лабораторної роботи мною було досліджено основні можливості системи Cadence, набуто навички побудови простих схем та логічних елементів з використанням МОН транзисторів. Було побудовано логічний елемент NOR на три входи та проведено кілька аналізів для перевірки роботи схеми за різних умов.