##### НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (КРІ)

Кафедра теоретичної електротехніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни "Електротехніка і електроніка"

" Дослідження розгалужених електричних кіл постійного струму

з методами контурних струмів і вузлових потенціалів"

виконав студент

групи ДА-92, факультету ІПСА

Поплавський Владислав

Київ —2020

Мета роботи:

##### Оволодіти методами аналізу і отримати навички експериментального дослідження розгалужених електричних кіл постійного струму.

- Метод контурних струмів

Перенесемо полюс джерела струму J1 з вузла 5, через ідеальне джерело напруги у вузол 1, таким чином стпростивши коло (зменшилась к-ть вузлів).

Задамо такі контури:

1. R6-J1

2. R6-E1-R2-R4

3. R5-R4-R3-E2

4. R1-R6-R5

Напрями контурних струмів вибираємо за ходом годинникової стрілки.

Визначимо і порахуємо власні опори контурів:

R11=R6

R22=R6+R2+R4

R33=R5+R4+R3

R44=R1+R6+R5

Визначимо взаємні опори контурів і обчислимо їх значення:

R12=R21=  R6 = 80 ;

R13=R31=  0 ;

R14=R41= -R6 =-80 ;

R23=R32=  -R4 = -60 ;

R24=R42=  -R6 = -80 ;

R34=R43=  -R5 = -70 ;

Визначимо контурні ЕРС і обчислимо їх значення:

E11 = 0 V;

E22 = E1 = 10 V;

E33 = -E2 = -13 V;

E44= 0 V;

Складемо систему рівнянь:

Визначник матриці:

Після вирішення:

Обираємо напрями струмів у вітках (зліва – направо, зверху – вниз):

I1 – від вузла 1 до 4;

I2 – від вузла 1 до 3;

I3 – від вузла 4 до 3;

I4 – від вузла 3 до 2;

I5 – від вузла 2 до 4;

I6 – від вузла 2 до 1;

Отже струми у вітках кола дорівнюють:

I1 = -I44 = 0.013 А

I2 = I22 =  0.0243 A;

I3 = -I33 = 0.0933 A;

I4 = I33 – I22 = 0.16 A;

I5 = I44 – I33 =  0.056 A;

I6 = I22-I44 =  0.443 A;

Запишемо отримані значення в таблицю:

| Метод контурних струмів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контурні електрорушійні сили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E11 |  |  |  | E22 |  |  |  | E33 |  |  |  | E44 |  |  |  |
| 0 V |  |  |  | 10 V |  |  |  | -13 V |  |  |  | 0 V |  |  |  |
| Власні і взаємні опори контурів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R11 | R22 |  | R33 | R44 | R12 |  | R13 | R14 | R23 |  | R24 | R34 |  |  |  |
| 80 | 180 |  | 180 | 180 | 80 |  | 0 | -80 | -60 |  | -80 | -70 |  |  |  |
| Визначник матриці власних і взаємних опорів контурів |  |  |  |  |  |  |  |  R  2664000 Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Контурні струми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I11 |  |  |  | I22 |  |  |  | I33 |  |  |  | I44 |  |  |  |
| 0.007 A |  |  |  | 0.0243 A |  |  |  | 0.0933 A |  |  |  | 0.013 A |  |  |  |
| Струми у вітках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 |  | I2 |  | I3 |  | I4 |  | I5 |  | I6 |  | I7 |  | I8 |  |
| 0.013 А |  | 0.0243 A |  | 0.0933 A |  | 0.16 A |  | 0.056 A |  | 0.443 A |  |  |  |  |  |

- Метод вузлових потенціалів

Робимо перенесення полюса джерела струму через ідеальне лджерело напруги, тобто таке ж перенесення, що і в попередньому пункті.

Знайдемо власні провідності вузлів:

G11=1R2+1R6+1R1=0.0708

G22=1R6+1R4+1R5=0.04345

G33=1R3+1R5+1R1=0.06761

Знайдемо взаємні провідності вузлів:

G12=G21=1R6=0.0125

G23=G32=1R5=0.01428

G13=G31=1R5=0.03333

Type equation here.

Знайдемо струми вузлів:

J11=E1R2=0.257

J22=-J1=-0.007

J33=-E1R2=0.26

Запишемо систему рівняннь:

G11*V11 - G12*V22 - G13*V33 = J11-G21*V11 + G22*V22 - G23*V33=J22-G31*V11 - G32*V22 + G33*V33=J33

Обираємо напрями струмів у вітках (зліва – направо, зверху – вниз):

I1 – від вузла 3 до 1;

I2 – від вузла 1 до 4;

I3 – від вузла 3 до 4;

I4 – від вузла 4 до 2;

I5 – від вузла 2 до 3;

I6 – від вузла 1 до 2;

Розрахуємо струми у вітках кола:

I1=V3-V1R1=0.0138 A

I2=V1-V4+E1R2=0.0227 A

I3=V3-V4+ E2R3=0.069 A

I4=V4-V2R4=0.0929 A

I5=V2-V3R5=0.056 A

I6=V1-V2R6=0.0438 A

| Метод вузлових потенціалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вузлові струми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J11 |  |  |  | J22 |  |  |  | J33 |  |  |  | J44 |  |  |  |
| 0.257 |  |  |  | -0.007 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Власні і взаємні провідності вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 | G22 |  | G33 | G44 | G12 |  | G13 | G14 | G23 |  | G24 | G34 |  |  |  |
| 0.0708 | 0.04345 |  | 0.06761 |  | 0.0125 |  | 0.03333 |  | 0.01428 |  |  |  |  |  |  |
| Визначник матриці власних і взаємних провідностей вузлів |  |  |  |  |  |  |  | G 0,0001228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потенціали вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V11 |  |  |  | V22 |  |  |  | V33 |  |  |  | V44 |  |  |  |
| 9.08 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Струми у вітках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 |  | I2 |  | I3 |  | I4 |  | I5 |  | I6 |  | I7 |  | I8 |  |
| 0.0138 A |  | 0.0227 A |  | 0.069 A |  | 0.0929 A |  | 0.056 A |  | 0.0438 A |  |  |  |  |  |

- Експериментальна частина

Будуємо схему в Multisim:

Висновок: Під час виконання данної лабораторної работи було застосовано два методи підрахунку струму у вітках кола: «Метод контурних струмів» та «Метод вузлових потенціалів». В результаті, ми отримали дуже близькі за значеннями результати, які перевірили експериментально у системі Electronic Workbench. Усі данні співпадають з досить малою похибкою. Таким чином ми навчились використовувати данні методи для знаходження струмів у вітках кола.